达州钢铁、达兴能源岗位职业危害因素检测方案

四川省达州钢铁集团有限责任公司安全环保部

2022年11月15日

目录

1.项目建设背景	3

1.1项目现状	3

1.2项目存在的问题	3

1.3本项目采用的工艺和方法	3

2.项目概况	3

2.1项目名称	4

2.2立项单位	4

2.3单位负责人	4

2.4项目建设总图及运输	4

2.5项目要求	4

2.6项目建设内容	4

2.7项目总投资	12

2.8项目实施周期	12

3.项目建设的可行性与依据	12

4.组织机构	12

5.项目实施方案	12

6.项目费用概算	13

6.1编制原则	13

6.2编制依据	13

7.经济效益分析	13

8.风险因素及控制措施	13

9.结论	14

10. 附表	15

达州钢铁、达兴能源岗位职业危害因素检测方案

- 1.项目建设背景

- 1.1项目现状

达州钢铁于2020年10月签订了2020年第四季度—2022年第三季度岗位职业危害因素检测合同，开展达州钢铁、达兴能源岗位职业危害因素日常检测（每年第一、二、四季度）、定期检测（每年第三季度），其中定期检测除日常检测的所有项目以外，还需要检测高温、电离辐射两个职业危害因素，取得了较好的效果，检测报告符合国家关于职业卫生相关法律法规规范及政府卫健部门要求。目前合同已履行完毕，为延续此项工作，满足法律法规要求，需开展达州钢铁、达兴能源2022年第四季度—2024年度第三季度岗位职业危害因素检测工作。

- 1.2项目存在的问题

根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条的相关规定，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态；用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。此工作是政府卫健部门对企业要求完成的主要工作，必须按时保质完成。

- 1.3本项目采用的工艺和方法

具备职业卫生技术服务资质的检测单位在公司工作场所生产工序正常运行的状态下，对厂区生产区、辅助生产区等场所进行岗位职业病危害因素检测，并出具检测报告。

- 2.项目概况

2022年第四季度—2024年9月第三季度，开展达州钢铁、达兴能源第一、二、四季度岗位职业危害因素日常检测，第三季度开展岗位职业危害因素定期检测，出具检测报告，检测报告符合国家职业卫生相关法律法规规范及政府卫健部门要求。

- 2.1项目名称

达州钢铁、达兴能源岗位职业危害因素检测

- 2.2立项单位

安全环保部

- 2.3单位负责人：朱忠诚，项目负责人：潘建。

- 2.4项目建设总图及运输

该项目依托现有厂区基础条件，不改变总体布局；不涉及运输问题。

- 2.5项目要求

检测项目全面、准确，提出合理化建议，符合政府卫健部门要求进行检测。

- 2.6项目建设内容

项目内容：对达州钢铁（包括炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、动力厂），达兴能源（包括一焦化厂、二焦化厂、化工厂）开展岗位职业危害因素日常检测、定期检测。具体点位如下：

- 2.6.1炼铁厂

炼铁厂（职业危害因素检测）

| 岗位 | 职业病危害因素 |
| --- | --- |
| 翻车机操作工 | 噪声、粉尘 |
| 堆料机操作工 | 噪声、粉尘 |
| 取料机操作工 | 噪声、粉尘 |
| 烧结看火工 | 噪声、高温、一氧化碳、粉尘、其他危害因素 |
| 烧结配料工、燃熔收料工 | 噪声、粉尘 |
| 烧结电除尘工 | 噪声、一氧化碳、其他危害因素 |
| 成品皮带工 | 噪声、粉尘 |
| 脱硫操作工 | 噪声、一氧化碳、其他危害因素 |
| 大、小高炉炉前工 | 噪声、高温、粉尘、一氧化碳、其他危害因素 |
| TRT操作工 | 噪声、一氧化碳、工频电场 |
| 布袋除尘工 | 噪声、一氧化碳、粉尘 |
| 转运站皮带工 | 噪声、粉尘 |
| 小高炉槽下给料工 | 噪声、粉尘 |
| 大高炉槽下给料工 | 噪声、粉尘、电离辐射 |
| 制粉工、上料工、喷吹工 | 噪声、一氧化碳、粉尘 |
| 铁路机车司机 | 高温 |
| 电气运行工 | 工频电场 |
| 水泵操作工、风机操作工 | 噪声 |
| 行车工 | 噪声、高温、一氧化碳、粉尘、其他危害因素 |
| 400t、800t回转窑上料工 | 噪声、石灰石粉尘 |
| 400t、800t回转窑除尘工 | 噪声、氧化钙 |
| 400t、800t回转窑冷却工 | 噪声、氧化钙 |
| 400t、800t回转窑看火工 | 噪声、高温、一氧化碳、其他危害因素 |
| 备注：其他危害因素包括二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氧化镁烟、锰及其无机化合物、氧化钙、氟化物、铅烟、氧化锌、氧化镁烟 |  |

- 2.6.2炼钢厂

炼钢厂（职业危害因素检测）

| 岗位 | 职业病危害因素 |
| --- | --- |
| 预处理工 | 噪声、高温、一氧化碳 |
| 2#、3#转炉、提钒生产装置炉前操作工、清渣工、热泼渣工、上料工 | 噪声、高温、一氧化碳、其他危害因素 |
| 冷修工 | 噪声、粉尘 |
| 热修工 | 高温 |
| 收料工、合金工 | 噪声、粉尘 |
| 煤气烘烤工 | 噪声、高温、一氧化碳、其他危害因素 |
| 中包工 | 噪声、高温、一氧化碳、电离辐射 |
| 大包工、拉矫工、码钢工、发坯工 | 噪声、高温、一氧化碳 |
| 行车工 | 噪声、高温、一氧化碳、其他危害因素 |
| 水泵操作工 | 噪声 |
| 污水处理操作工 | 噪声、高温、硫化氢、粉尘 |
| 煤气回收操作工 | 噪声、高温、一氧化碳、二氧化碳 |
| 备注：其他危害因素包括二氧化碳、铅烟、锰及其无机化合物、氧化锌、钒及其化合物、氧化镁烟、氮氧化物、臭氧 |  |

- 2.6.3轧钢厂

轧钢厂（职业危害因素检测）

| 岗位 | 职业病危害因素 |
| --- | --- |
| 高线、一棒、二棒加热炉 | 一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物 |
| 高线、一棒、二棒轧制生产线 | 噪声、高温 |
| 轧辊工 | 噪声、粉尘 |
| 轧钢预装工 | 噪声、高温、电焊烟尘、金属及有机溶剂毒物（待确定）、其他粉尘（金属粉尘） |
| 轧钢水泵工 | 噪声 |

- 2.6.4动力厂

动力厂（职业危害因素检测）

| 岗位 | 职业病危害因素 |
| --- | --- |
| 机制车间电修工 | 苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯 |
| 机制车间车工 | 噪声、砂轮磨尘 |
| 机制车间铸造工 | 噪声、高温、粉尘、游离二氧化硅 |
| 机制车间锻造工 | 噪声、高温、粉尘 |
| 机制车间铆焊工 | 噪声、电焊烟尘、其他化学因素 |
| 运行车间电气运行工 | 工频电场 |
| 热电车间机电运行工 | 噪声、高温 |
| 热电车间水化操作工 | 噪声、盐酸、氨、氢氧化钠 |
| 热电车间煤气运行工 | 一氧化碳2个 |
| 制氧车间空分运行工 | 噪声、盐酸、硫酸、氢氧化钠 |
| 制氧车间电气运行工 | 噪声、工频电场 |
| 备注：其他危害因素包括锰及其化合物、二氧化碳、氮氧化物、臭氧 |  |

- 2.6.5达兴能源一焦化厂

达兴能源一焦化厂（职业危害因素检测）

| 工种 | 工作地点 | 职业病危害因素 |
| --- | --- | --- |
| 受料工 | 受料机 | 粉尘、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 堆取料司机 | 堆取料机驾驶室 | 粉尘、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 堆取料工 | 堆取料皮带巡视处 | 粉尘、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 给料工 | 摇动给料器 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 槽顶配煤工 | 槽顶配煤机巡视处 | 粉尘、噪声焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 槽顶配煤机休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 粉碎工 | 预粉碎机巡视处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 预粉碎机休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 配煤工 | 配煤系统巡视处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 配煤系统操作室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 推焦司机 | 推焦车驾驶室 | 噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 推焦出炉工 | 推焦车炉前清理处 | 粉尘、高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 拦焦司机 | 拦焦车驾驶室 | 噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 拦焦出炉工 | 拦焦车炉前清理处 | 粉尘、高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 加煤司机 | 加煤车驾驶室 | 高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 熄焦司机 | 熄焦车驾驶室 | 高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 交换机工 | 1＃2＃交换机室 | CO、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 1＃2＃交换机分烟道巡视处 | CO、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 交换机工 | 3＃交换机室 | CO、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 3＃交换机分烟道巡视处 | CO、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 大盖工 | 焦炉顶大盖作业处 | 粉尘、高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 上升管工 | 焦炉顶上升管作业处 | 粉尘、高温、噪声、CO、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 放焦工 | 筛焦楼焦仓放焦处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 筛焦楼焦仓休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 放灰工 | 干法脱硫放灰作业处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 干法脱硫休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 皮带工 | 运焦通廊皮带巡检处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 运焦通廊皮带工休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 干熄焦工 | 旋转密封房巡视处 | CO、粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 除尘系统巡视点 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 干熄焦楼总控室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 冷凝工 | 冷凝泵房巡检处 | 氨、CO、噪声 |
|  | 煤气鼓风槽区巡检处 | CO、噪声 |
|  | 冷凝泵房值班室 | 噪声 |
| 鼓风机工 | 煤气鼓风机巡检处 | CO、噪声 |
|  | 煤气鼓风机值班室 | 噪声 |
| 硫铵工 | 硫铵蒸氨塔巡视处 | 其他危害因素、噪声 |
|  | 硫铵母液循环泵巡视处 | 其他危害因素、噪声 |
|  | 硫铵包装作业处 | 其他危害因素、噪声 |
|  | 硫铵装置值班室 | 噪声 |
| 加压机工 | 大加压机巡视处 | CO、噪声 |
|  | 小加压机巡视处 | CO、噪声 |
|  | 加压机值班室 | CO、噪声 |
| 粗苯工 | 粗苯洗涤产品槽巡视处 | 苯系物 |
|  | 粗苯洗涤泵房巡视处 | 苯系物 |
|  | 粗苯洗涤塔巡视处 | 苯系物 |
|  | 粗苯洗涤装置值值班室 | 苯系物、噪声 |
| 脱硫工 | 脱硫装置硫磺库作业处 | CO、噪声、 |
|  | 脱硫装置泡沫槽巡视处 | CO、噪声、其他危害因素 |
|  | 脱硫装置值班室 | 噪声 |
| 空压机工 | 空压机值班室 | 噪声 |
|  | 空压机巡视处 | 噪声 |
| 水处理工 | 生物脱酚控制室 | 噪声 |
|  | 生物脱酚装置巡视处 | 噪声、苯酚、氢氧化钠 |
|  | 生物脱酚加药房 | 过氧化氢 |
| 制冷工 | 空压制冷站循环水巡视处 | 噪声 |
|  | 空压制冷站值班室 | 噪声 |
|  | 空压制冷机巡视处 | 噪声 |
| 备注：其他危害因素包括二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢 |  |  |

- 2.6.6达兴能源二焦化厂

达兴能源二焦化厂（职业危害因素检测）

| 工种 | 检测点 | 检测的职业病危害因素 |
| --- | --- | --- |
| 受料工 | 受料机 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 堆取料工 | 堆取料皮带巡视处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 堆取料司机 | 堆取料机驾驶室 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 给料工 | 圆盘给料器 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 配煤工 | 槽顶配煤机 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 粉碎工 | 预粉碎机巡视处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 预粉碎机操作室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| / | 配煤系统操作室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 加压工 | 加压机值守处 | 一氧化碳、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 加压机巡视处 |  |
| 推焦司机 | 推焦车驾驶室 | 噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 推焦出炉工 | 推焦车炉前清理处 | 粉尘、高温、噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 拦焦工 | 拦焦车驾驶室 | 噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 拦焦出炉工 | 拦焦车炉前清理处 | 粉尘、高温、噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 加煤工 | 捣固站工人作业处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 加煤司机 | 加煤车驾驶室 | 噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 加煤出炉工 | 加煤车炉前清理处 | 粉尘、高温、噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 熄焦司机 | 熄焦车驾驶室 | 高温、噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 导烟司机 | 导烟车驾驶室 | 高温、噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 交换机工 | 交换机室 | 噪声、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 上升管工 | 焦炉炉顶巡检处 | 粉尘、高温、一氧化碳、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 放焦工 | 焦仓放焦处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 焦仓放焦休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 皮带工 | 运焦通廊皮带巡检处 | 粉尘、噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
|  | 运焦通廊皮带工休息室 | 噪声、焦炉逸散物（必检项目，不得缺项） |
| 除尘工 | 除尘系统巡视位 | 粉尘、噪声 |
| 除盐水工 | 除盐水系统巡视位 | 盐酸、氢氧化钠、噪声 |
| 汽轮机工 | 汽轮机房巡视位 | 噪声 |
|  | 汽轮机房控制室 | 噪声 |
| 鼓风机工 | 鼓风机操作室 | 一氧化碳、噪声 |
|  | 鼓风机巡视1处 | 一氧化碳、噪声 |
|  | 鼓风机巡视2处 | 一氧化碳、噪声 |
| 硫铵工 | 硫铵装置管道巡视位 | 氨、噪声 |
|  | 硫铵装置离心机巡视位 | 氨、噪声 |
|  | 硫铵装置干燥机巡视位 | 氨、噪声 |
|  | 硫铵装置值班室 | 噪声 |
| 脱硫工 | 脱硫装置巡视位 | 一氧化碳、硫化氢、氨、噪声 |
|  | 脱硫装置操作室 | 噪声 |
| 空压机工 | 空压机站巡视位 | 噪声 |
|  | 空压机站控制室 |  |
| 水处理工 | 生物脱酚污水处理巡视位 | 苯酚、氢氧化钠、噪声 |
|  | 生物脱酚分水井巡视位 |  |
|  | 生物脱酚值班室 |  |
|  | 生物脱酚鼓风机巡视处 | 噪声 |
| 深度处理工 | 生物脱酚深度处理巡视处 | 盐酸、氢氧化钠、噪声 |
|  | 生物脱酚深度处理值班室 | 噪声 |
| 循环水工 | 循环水巡视位 | 噪声 |
| 提盐工 | 提盐装置真空槽、气液分离巡视位、操作室 | 氨、噪声 |
| 粗苯工 | 粗苯洗涤装置巡视位 | 苯系物、一氧化碳、噪声 |
| 备注：其他危害因素包括二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢 |  |  |

- 2.6.7达兴能源化工厂

达兴能源化工厂（职业危害因素检测）

| 工种 | 工作地点 | 接触职业病危害因素 |
| --- | --- | --- |
| 压缩工 | 焦炉煤气制甲醇压缩装置巡检位 | 一氧化碳、噪声、甲醇 |
|  | 焦炉煤气制甲醇压缩装置监控室 | 噪声 |
| 转化工 | 焦炉煤气制甲醇转化装置巡检位 | 一氧化碳、噪声、甲醇 |
| / | 焦炉煤气制甲醇外操室 | 噪声 |
| 合成工 | 焦炉煤气制甲醇合成装置巡检位 | 一氧化碳、甲醇、噪声 |
| 精馏工 | 焦炉煤气制甲醇精馏装置巡检位 | 一氧化碳、甲醇、硫化氢、噪声 |
| 脱盐工 | 脱盐水站巡检位 | 氢氧化钠、盐酸、噪声 |
|  | 脱盐水站操作室 | 噪声 |
| 苯加氢工 | 原料预处理巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
|  | 压缩工序巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
|  | 加氢工序巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
|  | 脱轻工序巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
| 苯精馏工 | 精馏工序巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
|  | 制氢工序巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
|  | 硫催化剂再生巡检位 | 苯系物、硫化氢、噪声 |
| 装车工 | 甲醇罐区巡检位 | 甲醇 |
|  | 甲醇装车台 | 甲醇 |
|  | 苯罐区巡检位 | 苯系物 |
|  | 苯装车台 | 苯系物 |
|  | 苯卸车台 | 苯系物 |
| 污水处理工 | 循环水站巡检位 | 噪声 |
|  | 污水处理巡检位 | 噪声、氢氧化钠 |
|  | 污水处理值班室 | 噪声 |
| 锅炉工 | 锅炉房值班室 | 噪声 |
|  | 锅炉房巡视处 | 噪声、一氧化碳 |
| 制氧车间空分运行工 | 7#制氧空分 | 噪声、盐酸、硫酸、氢氧化钠 |
| 制氧车间电气运行工 | 7#制氧电气运行 | 噪声、工频电场 |

2.6.8具体要求：符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健〔2015〕16号）、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）等法规、标准的技术要求。

- 2.7项目总投资

此项系我公司商业机密，不予对外公布。

- 2.8项目实施周期

2022年第四季度～2024年第三季度。

- 3.项目建设的可行性与依据

根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条的相关规定，用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态；用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

- 4.组织机构

由安全环保部协调、配合，并提供必要的检测条件和陪同人员。

- 5.项目实施方案

检测点的布置按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）的有关要求进行，按照《采样规范》的规定，检测实施方案如下：

粉尘：短时间（15分钟）定点采样：采样器架设在各受检工种接尘点呼吸带高度，进行15分钟采样。一天采样两次。

化学毒物：采样器架设在各受检工种接害点呼吸带高度，进行15分钟定点采样，一天采样两次。

噪声：在各受检工种接噪点进行测量；个体测量：个人声暴露计佩带在工人身上进行的长时间测量。

高温：在夏季高温季节，在正常生产情况下分别测量工人（立姿作业）头部、腹部、踝部的WBGT指数，最后通过公式计算WBGT指数。

工频电磁场：在各受检工种操作位测量，一般测量头部和胸部位置，当操作中其他部位可能受更强烈的照射时，应在该位置于以加测。

一氧化碳、二氧化碳：使用便携式红外分析仪、二氧化碳分析仪直读数据取平均值。

- 6.项目费用概算

- 6.1编制原则

本着为公司节约费用的原则，合理测算检测项目金额。

- 6.2编制依据

6.2.1上年度检测合同价。

- 7.经济效益分析

该项目是为满足政府卫健部门对企业职业病危害防治的管理要求，无直接经济效益，不开展该项目，企业将被政府卫健部门处罚，对企业社会形象、信用评价等形成负面影响。

- 8.风险因素及控制措施

该项目实施过程，检测机构人员需出入作业现场，存在一定的安全隐患，需加强进厂人员教育，并指定陪同人员，确保项目实施期间人员安全。

- 9.结论

岗位职业病危害因素检测项目按照政府职业健康法律法规及政府卫健部门要求开展，并将相关检测结果在职业危害项目申报系统进行申报，对岗位员工进行公示。

- 10. 附表

附表一 达州钢铁主要职业病危害因素汇总表

| 序号 | 单位 | 岗位 | 主要岗位职业病危害因素及点位数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声 | 高温 | 工频 电场 | 电离 辐射 | 总粉尘 | 呼吸性 粉尘 | 煤尘 或矽尘 | 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫化氢 | 电焊烟尘 | 苯系物 | 硫酸 | 氢氧化钙 | 氨 |
| 1 | 炼铁厂 | 400t、800t回转窑上料 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 400t、800t回转窑除尘 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 400t、800t回转窑冷却 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 400t、800t回转窑看火 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 一次料场皮带 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 焦化料场收料 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 翻车机 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 堆料机、取料机 操作 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 烧结看火 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 烧结配料 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 烧结燃熔收料 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 烧结电除尘 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 成品皮带 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 烧结脱硫 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 烧结风机房 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 铸铁机 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 大、小高炉炉前 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 布袋除尘、1#、2#TRT | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 皮带转运站 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 小高炉槽下给料 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 大高炉槽下给料 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 大、小高炉热风炉 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 大高炉炉顶 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 喷煤制粉、上料、喷吹 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 铁路机车司机驾驶室 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 1#2#高配室电气运行 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 大、小高炉泵房 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 大、小高炉风机房 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 炼钢厂 | 铁水预处理 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 2#、3#转炉、转炉提钒生产装置炼钢、清渣、热泼渣、上料 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 4 |  |
| 33 |  | 钢包冷修 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 钢包热修 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 收料、合金 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 钢包煤气烘烤 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 1#、3#连铸机中包 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 1#、3#连铸机大包、拉矫、码钢、发坯 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 循环泵房、中间泵房 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 污水处理 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 一次除尘站、二次除尘1#、2#站转炉煤气回收 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 轧钢厂 | 轧辊 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 高线、一棒、二棒加热炉 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 高线、一棒、二棒轧制生产线 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 轧钢预装 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 45 |  | 水处理泵房 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 动力厂 | 机制车间电机修理 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 |  | 机制车间金加工 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 机制车间铸造、锻造 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 机制车间铆焊制作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 |  | 老站110KV高配室、中区110 KV高配室电气运行 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 热电车间机电运行 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 热电车间水化 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 55 |  | 热电车间转炉煤气站 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 4#5#6#制氧机组空分运行 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 4#5#6#制氧机组高配室电气运行 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二 达兴能源主要职业病危害因素汇总表

| 序号 | 单位 | 岗位 | 主要岗位职业病危害因素及点位数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声 | 高温 | 氢氧化钠 | 总粉尘 | 呼吸性 粉尘 | 一氧 化碳 | 氮氧 化物 | 二氧化硫 | 硫化氢 | 苯系物 | 氨 | 苯酚 | 过氧化氢 | 甲醇 | 盐酸 |
| 1 | 一焦化厂 | 受料机 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 堆取料机 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 堆取料机皮带 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 摇动给料器 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 槽顶配煤机 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 预粉碎机 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 配煤系统操作 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 推焦车驾驶室 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 推焦车炉前 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 拦焦车驾驶室 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 拦焦车炉前 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 加煤车驾驶室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 熄焦车驾驶室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 1＃2＃交换机 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 3＃交换机 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 焦炉顶大盖 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 焦炉顶上升管 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 筛焦楼焦仓放焦 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 干法脱硫放灰 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 运焦通廊皮带 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 干熄焦楼总控 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 冷凝泵房 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 煤气鼓风机 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 硫铵装置 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 25 |  | 加压机 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 粗苯洗涤 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 空压机 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 生物脱酚装置 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 29 |  | 脱硫装置 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | 空压制冷站 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 二焦化厂 | 受料机 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 堆取料机 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 堆取料机皮带 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 摇动给料器 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 槽顶配煤机 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 预粉碎机 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 配煤系统操作 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 推焦车驾驶室 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 推焦车炉前 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 拦焦车驾驶室 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 拦焦车炉前 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 捣固站 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 加煤车驾驶室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 熄焦车驾驶室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 导烟车驾驶室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 交换机 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 焦炉炉顶 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 焦仓放焦 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 运焦通廊皮带 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 除尘系统 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 除盐水系统 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 汽轮机房 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 鼓风机 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 硫铵装置 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 55 |  | 循环水 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 粗苯洗涤 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 空压机 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 生物脱酚装置 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 59 |  | 脱硫装置 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 60 |  | 提盐装置 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 61 |  | 空压制冷站 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 化工厂 | 焦炉煤气制甲醇压缩装置 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 |  | 焦炉煤气制甲醇转化装置 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 64 |  | 焦炉煤气制甲醇合成装置 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 65 |  | 焦炉煤气制甲醇精馏装置 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 66 |  | 脱盐水站 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 67 |  | 苯加氢工 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 苯精馏工 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 甲醇罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 70 |  | 苯罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 7#制氧机组空分运行 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 7#制氧机组高配室电气运行 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 污水处理站 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 锅炉房 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |